Víctor Manuel Peiró Martínez

FIIS 1ºA  Arquitectura de Ordenadores

Apuntes

Contenido

Tema 1 – Introducción e Historia	2

1.1	– Conceptos Básicos	2

1.2	– Antecedentes Históricos	2

1.3	– Ordenadores Históricos	3

1.4	– Maquina de Turing	3

1.5	– Arquitectura Von Neumann	3

1.6	– Generaciones de Ordenadores	4

1.7	– Niveles de Abstracción	5

Tema 2 – Hardware	7

2.1 – Placa Base	7

2.2 – Memoria RAM	7

2.3 – Memoria ROM	8

2.4 – Almacenamiento	9

2.5 – Procesadores	11

Tema 3 – Principios del Algebra de Boole	12

3.1 – Algebra de Boole	12

3.2 – Puertas Lógicas	14

Tema 4 – Aritmética	17

# Tema 1 – Introducción e Historia

## – Conceptos Básicos

Ordenador: Dispositivo Programable, formada por circuitos electrónicos capaz de procesar información

- Problemas:

  - Variedad de Sistemas → Cada uno con sus características

  - Rápido Avance Tecnológico →Consistentes apariciones nuevas

- Surgen para automatizar cálculo y gestión de datos

- Inicialmente basados en tarjetas perforadas

Arquitectura de Ordenadores: El estudio del hardware de que equipos que conforman un sistema informático

- Integración de hardware y software

- Posibilidad de Escalado de los sistemas informáticos

- Abstracción para permitirlos al uso de usuarios no técnicos

## – Antecedentes Históricos

Abaco: Permite realizar una serie de operaciones aritméticas

- Serie de cuentas colocadas en unos alambres que tienen un valor en función de su posición

La Pascalina: Serie de engranajes que permiten realizar una serie de operaciones aritméticas

- 8 dígitos en base decimal

Calculadora de Leibniz: Permite multiplicar y dividir simulando el desplazamiento que realizamos hacia la izquierda cuando multiplicamos a mano

Telar de Jacquard: Telar automático con tarjetas perforadas que indican el patrón de diseño a seguir en la confección

- Primera máquina programada

Máquina de Babbage: Máquina Diferencial capaz de construir tablas de logaritmos y trigonométricas

- Fallo por la tecnología para crear engranajes resistentes

- Concibe la idea de crear la maquina analítica

- Ada Lovelace: Introduce la algoritmia

Algoritmo: Al-Juarismi creador del concepto de los algoritmos y del álgebra.

Máquina Tabuladora: Creada para calcular el censo con tarjetas perforadas

- 300 tarjetas/min

- Al principio solo los gobiernos más ricos podían pagar la factura

## – Ordenadores Históricos

No se puede atribuir a una persona la creación del ordenador.

Babbage: Padre del Ordenador

Torres Quevedo: Padre de la primera máquina de contar

Z3: Primera máquina programable y completamente autónoma

Mark I o Mark II: Primer ordenador electromecánico

- Basada en la máquina de Babbage

- Operaciones básicas y movimiento parabólico

- Entrada de Datos: Cintas Perforadas y Instrucciones con Tarjetas Perforadas

- Bug: Error de Programación

Colossus: Usada para leer comunicaciones cifradas

- Basada en los sistemas de Turing

ENIAC: Primera computadora de propósito general

- Electronic Numerical Integrator and Calculator

- Podía ser reprogramada

## – Maquina de Turing

Turing: Desarrolla su máquina para descodificar el enigma (máquina alemana)

Contiene una cinta infinita, con un cabezal de lectura/escritura y un autómata móvil.

Puede resolver cualquier problema computable

Puede simular la lógica de cualquier algoritmo computable

## – Arquitectura Von Neumann

Concepto del Programa Almacenado: Puede cambiar el cerebro a mi maquina

CPU: Conjunto entre ALU y el CU, conocido como el procesador

Componentes:

- Unidad de Entrada y Salida

- Memoria:

  - Compuesta por un conjunto de celdas de tamaño idéntico

  - Se almacenan datos e instrucciones

  - Se pueden acceder a estos datos mediante una dirección que las identifica

  - Las celdas se pueden leer y escribir

- Unidad Aritmético Lógica (ALU):

  - Utilizado para cálculos aritméticos y lógicos

  - Contiene los registros

- Unidad de Control (CU):

  - Encargada de leer instrucciones guardadas en la memoria y generar las señales de control necesarias para la misma

  - La instrucción actual está guardada en un puntero llamado el contador del programa (PC)

## – Generaciones de Ordenadores

Primera Generación (1940-1952):

- Funcionan con válvulas de vacío

- Consume mucha energía.

- Tamaños considerables ya que se separar las válvulas para evitar el sobrecalentamiento

- Uso de tarjetas perforados y cintas magnéticas

- Solamente programables en lenguaje máquina

6.2 - Segunda Generación (1952 - 1964):

- Se sustituyen válvulas de vacío por transistores

- Hechos con silicio

- Más pequeño y barato

- Disipa mejor el calor

Tercera Generación (1964-1971)

- Aparición de la microelectrónica y circuitos integrados

- Permite sustituir a los circuitos fabricados con componentes discretos

- Aparecen puertas lógicas, celdas de memoria y circuitos de interconexión

- Almacenamiento a cabo de celdas de memoria

- Procesamiento de Datos: Realizado por puertas lógicas

- Transferencias de datos: La información

- Precio Invariable del chip

6.4 - Cuarta Generación (1971-1981)

- Se reduce tiempo de computación a 10 segundos

- Mas de 10000 puertas lógicas por chip

- Primer ordenador accesible para todo el mundo

6.5 - Quinta Generación (1981 – Actualidad)

- Procesamiento en paralelo y superconductores

## – Niveles de Abstracción

Niveles:

- Elementos de entrada

- Elementos de salida

- Normas/ reglas para obtener los elementos de salida basándose en los elementos de entrada

Abstracción: Del nivel físico a las aplicaciones

Implementación: De aplicaciones al nivel físico

Nivel Físico:

- Material físico.

- Semiconductores como el silicio

- Permite controlar el flujo de los electrones por el

- Con él se construyen transistores, diodos, resistencias etc.

Nivel Electrónico

- Circuitos Electrónicos (transistores, diodos, resistencias etc.)

- Con ellos se crear puertas lógicas y biestables

Nivel Lógico

- Puertas Lógicas y Biestables conectados creando circuitos combinacionales y secuenciales

- Estos circuitos son multiplexores, contadores, sumadores, registros, ...

Nivel Transferencia de Registros

- Registros

- Circuitos Combinacionales y Secuenciales

- Elementos de interconexión que permite el intercambio de información entre los 2 primeros

- Salen conjuntos de transferencias elementales posibles en la ruta de datos construida por los 3 elementos anteriores

Lenguaje Máquina

- Frontera entre el hardware y el software

- Las transferencias se asocian con las instrucciones y el orden en las que se ejecutan

- Primer nivel en el que sus elementos básicos no son físicos

- Nivel queda definido como:

  - El repertorio de instrucciones

  - La memoria y el conjunto de registros

Software Básico (Sistema Operativo)

- Gestor de determinados recursos del nivel máquina que por frecuencia y complejidad de uso resulta más eficiente utilizarlos agrupados en una entidad que proporcione dichos servicios

Nivel Lenguajes de Alto Nivel

- Lenguajes de programación con una sintaxis parecida al lenguaje natural y alejado del lenguaje máquina

- Requiere traducción a nivel máquina por un compilador o intérprete

Algoritmos

- Resolución de un problema mediante un conjunto de reglas aplicadas de forma sistemática y ordenada

- Independientes de cualquier máquina o lenguaje de programación

Aplicaciones

- Nivel más alto

- Distintas actividades que se pueden resolver de forma automática

# Tema 2 – Hardware

## 2.1 – Placa Base

BIOS: Permite arrancar de forma organizada en ordenador

- Basic Input Output System

- Etapa previa al SO

- Almacenado en el EEPROM y soportada por una pila CMOS

- Se utiliza para:

  - Configurar arranque

  - Configurar el reloj

  - Configurar los elementos de entrada/salida

Chipset: Conjunto de chips interconectados para el control de los componentes de la placa base

- Contiene un puente norte encargado de la memoria y un puente sur encargado de los dispositivos de entrada/salida

- Sistema causaba mucho cuello de botella

- PCH: Platform Controller Hub

  - Elimina el north y south bridge

  - Control de memoria y el PCI se asignan al CPU

  - PCH y CPU se unen mediante el DMI (Direct Media Interface)

Zócalos/Conectores: Permiten conexión de dispositivos de entrada/salida

- Estándar actual: SATA, aunque se sigue usando IDE

- Usados en tarjetas de sonido, video, red

PCI: Peripheral Component Interconnect

- Para conectar periféricos

## 2.2 – Memoria RAM

Random Access Memory

Almacena temporalmente instrucciones

Es memoria volátil (depende de una corriente eléctrica) de acceso aleatorio

Tipos de RAM: DDR5, DDR4, DDR3, …

Conectadas al ordenador mediante zócalos específicos

Organización: Cuantos chips de capacidad conforman la memoria

Tiempo de Acceso: Para encontrar un dato, se selecciona el banco, luego la fila y finalmente la columna

Frecuencia: Frecuencia de acceso de la memoria

## 2.3 – Memoria ROM

Read Only Memory

No volátil (no depende de alimentación eléctrica)

No sirve como memoria principal ya que es muy cara, más lenta y tiene un límite máximo de escritura

Tipos:

- ROM (Read Only Memory): Solo Lectura, Contenido inalterable

- PROM (Programmable Read Only Memory): ROM que puede programarse una sola vez

- EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory): ROM que se puede borrarse por completo (mediante luz UV) después de ser reprogramada

- EEPROM(Elastically Erasable Programmable Read Only Memory): Puede ser borrada y modificada por software

## 2.4 – Almacenamiento

Todo equipo necesita almacenamiento no volátil para guardar programas

Primero fueron los discos magnéticos

Disco Duro principal dispositivo de almacenamiento del PC

Pero se reemplazan por discos de estado sólido

Se siguen usando discos magnéticos en datacenters y como almacenamiento masivo y económico.

Disco Duro (HD):

- Componentes:

  - Disco Magnético

  - Cabezal de Lectura/Escritura

  - Actuador

- Arquitectura:

  - A: pistas

  - B: El disco se divide en sectores

  - C: La intersección entre el sector y el anillo se llama sector de anillo

  - D: Grupo consecutivo de sectores se llama clúster

- Características:

  - Tiempo medio de acceso: Tiempo que tarda en situarse la aguja en la pista y sector deseado

  - Tiempo medio de búsqueda: Tiempo que tarda la aguja en situarse en la pista deseada

  - Tiempo de lectura/escritura: Tiempo que tarda el disco en escribir/leer información

  - Latencia Media: Tiempo medio que tarda la aguja en situarse en el sector deseado

  - Velocidad de Rotación: Revoluciones por minuto de los platos

  - Valores Típicos: 5400,7200 y 15000 rpm

  - Tasa de Transferencia: Velocidad a la que el ordenador puede transmitir información cuando la aguja está colocada

Unidad de Estado Solido (SSD):

- Memoria no volátil(flash) para almacenar datos

- Utilizan almacenamiento NAND flash

  - Mayor capacidad que las SDRAM, pero mayor tiempo de acceso

- Forma m.2: Permite velocidad de transferencia mayores

- Ventajas:

  - No tiene parte mecanicas

  - Mejor tiempo medio de fallos

  - No hay fragmentación

- Desventajas:

  - Menor vida útil

  - Se encuentran soluciones híbridas con SSDs para programas y HDs para datos

- Arquitectura:

  - Microcontrolador: Pequeña CPU que contiene la inteligencia de tu SSD

  - SDRAM: Memoria Auxiliar del microcontrolador

  - Interfaz: Comunicación con el driver

  - Bancos de Memoria Flash: Almacenan los datos

  - Channels: Buses para el intercambio de información entre el microcontrolador y los bancos de memoria

- SSD tiene su propio sistema de archivos FFS (Flash File System).

- Wear Leveling: Distribución de los ficheros en la memoria para no estresar unas pocas zonas

## 2.5 – Procesadores

Cerebro y corazón del PC

Su evolución se basa en la evolución de sus componentes

CPU (Central Processing Unit): Encargada de interpretar instrucciones del hardware

- Características:

  - Frecuencia del Reloj: Velocidad del procesador

  - Consumo Energético

  - Numero de Núcleos: Cuantos más núcleos, más tareas se pueden realizar simultáneamente

  - Memoria Caché: Memoria Local del Procesador

- Límites de Las Prestaciones:

  - Potencia: Los primeros micros no usaban disipadores. Ahora se necesitan disipadores, ventiladores y refrigeración líquida

  - Frecuencia: Frecuencia del reloj limitada a 4GHz, Limitada por el tiempo que se tarda en cargar y descargar los transistores

  - Tensión de alimentación: Se va disminuyendo poco a poco

  - Potencia Estática: A menor tensión aumenta la corriente de fugas de los transistores

  - Número de Transistores: Ver Ley de Moore

- Ley de Moore: El número de transistores se duplica cada 24 meses

  - La ley dejará de funcionar en 2025

GPU (Graphics Processing Unit): Da apoyo en la CPU en tareas sobre todo gráficas

# Tema 3 – Principios del Algebra de Boole

## 3.1 – Algebra de Boole

Los ordenadores sólo entienden en binario

George Boole desarrolla una teoría matemática para manejar variable de sólo 2 valores

Definición: Para una variable x con x = 0 o x = 1

- Existe la operación complemento: 1=0 y viceversa

- Existe la operación producto lógico:

  - 0·0 = 0

  - 0·1 = 0

  - 1·0 = 0

  - 1·1 = 1

- Existe la operación suma lógica:

  - 0 + 0 = 0

  - 0 + 1 = 1

  - 1 + 0 = 1

  - 1 + 1 = 1

- El producto tiene preferencia sobre la suma

Propiedades y Leyes de Morgan:

- Identidad:

  - a+1 = 1

  - a +0 = 0

  - a·1 = a

  - a·0 = 0

- Elemento Inverso:

  - 0=1

  - 1=0

- Idempotencia:

  - a + a = a

  - a · a = a

- Involución:

  - a=a

- Asociativa:

  - a + (b+c) = (a+b) + c

  - a · (b·c) = (a·b) · c

- Absorción:

  - a + (a·b) = a

  - a · (a+b) = a

- Leyes de Morgan:

  - a+b= a·b

  - a·b= a+b

- Propiedades Extra:

  - a+ a·b=a+b

  - a·a+b=a·b

Representación de Sistemas Digitales:

- Fórmula: x·y

- Tablas de Verdad: Tabla que muestra las salidas del sistema digital dependiendo de las entradas

- Circuitos lógicos dependientes de puertas lógicas

## 3.2 – Puertas Lógicas

| Nombre | Símbolo | Función | Tabla De Verdad |
| --- | --- | --- | --- |
| AND |  | F = A·B | A; B; F. 0; 0; 0. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. |
| OR |  | F=A+B | A; B; F. 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 1. |
| NOT |  | F = A | A; F. 0; 1. 1; 0. |
| NAND |  | F = A·B | A; B; F. 0; 0; 1. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. |
| NOR |  | F=A+B | A; B; F. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 0. |
| XOR |  | F = A⊕B | A; B; F. 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. |

Agrupación de Puertas Lógicas:

- Las puertas lógicas se pueden combinar para generar circuitos lógicos complejos

- Es posible generar puertas lógicas a partir de otras

- Algunas puertas, al agruparse componen un conjunto de puertas funcionalmente completo (mediante ellas puedo crear todas las funciones lógicas)

- Ejemplos:

  - AND, NOT, OR es el conjunto funcionalmente completo básico ya que contiene ya que tiene las tres funciones básicas

  - AND, NOT es el conjunto funcionalmente completo ya que podemos implementar OR con ellas

  - A OR B = NOT ((NOT A) AND (NOT B))

  - NAND y NOR por sí solas son un conjunto funcionalmente completo ya que se puede implementar todas las puertas básicas

## 3.3 – Circuitos

Tipos:

- Combinacionales: Las salidas solo dependen del estado actual de sus entradas

- Secuenciales: Las salidas dependen del estado actual de sus entradas y del estado anterior

### 3.3.1 – Circuitos Combinacionales

Se componen de un conjunto de puertas interconectadas cuya salida depende del valor de las entradas en ese mismo instante

Retardo entre la aparición de salidas y entradas causado por el retardo de las puertas lógicas

Cada circuito combinacional de n entradas y m salidas se puede definir con:

- Su tabla de verdad: 2n combinaciones de las n entradas con todos los valores de sus m salidas

- Su símbolo: El diagrama del circuito

- Su función booleana: Expresa los valores de la salida en función de sus entradas

Implementación Según Tabla de Verdad:

- Sacar función lógica. Si solo tenemos la tabla de verdad. Busco las combinaciones donde la salida sea 1.

| A | B | F |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

F= A·B+A·B

- Creamos el circuito añadiendo al lado de una entrada su negada si son necesarios. Si las entradas se multiplican, puerta AND y si se están sumando, puerta OR.

Complejidad y Simplificación:

- La complejidad viene dada por la cantidad de puertas lógicas y conexiones que las componen.

- Se aconseja simplificar la función booleana y el circuito para obtener un circuito equivalente pero más sencillo.

- 2 formas de simplificación:

  - Simplificación Algebraica: Utilizar las propiedades del Algebra de Boole para simplificar un circuito.

  - Mapas de Karnaugh

Mapas de Karnaugh:

- La simplificación se puede hacer de 2 maneras:

  - Suma de productos

  - Producto de Sumas

- Suma de Productos: Se dice que nuestra fórmula es una suma de productos (SOP) si está formada por productos relacionados por una suma.

  - Si tenemos la variable la codificamos como 1 sino como 0

  - Pasos con Ejemplo: A+(B·C)

    - Verificar si es SOP

F = ABC +ABC +ABC+ABC

    - Crear esqueleto: Para n entradas debe de haber 2n celdas y entre celdas debe de haber solo un cambio en las variables

|  | 00 BC | 01 BC | 11 BC | 10 BC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 A |  |  |  |  |
| 1 A |  |  |  |  |

    - Se coloca un 1 en cada celda donde la expresión aparezca en el SOP

|  | 00 BC | 01 BC | 11 BC | 10 BC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 A | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 A | 1 | 0 | 0 | 1 |

    - Se agrupan con valor 1 de tamaño sea 2n (2, 4, 8, 16, …) y se elimina la variable que no sea comun

|  | 00 BC | 01 BC | 11 BC | 10 BC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 A | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 A | 1 | 0 | 0 | 1 |

      - ABC y ABC=AC porque B no es igual

      - ABC y ABC =AB porque C no es igual

      - ABC y ABC = BC porque A no es igual

F=AC+ AB+BC

    - Eliminar Conjuntos Solapados

F=AC+ AB

- Producto de Sumas: Se dice que nuestra fórmula es un producto de sumas (POS) si está formada por sumas relacionadas por un producto.

  - Si tenemos la variable la codificamos como 0 sino como 1

  - Se aplica el mismo algoritmo, pero buscamos adyacentes con 0s

- Circuitos Típicos:

  - Multiplexores: Circuito con varias entradas y una sola salida.

    - Contiene un mecanismo de selección para ver qué entrada pasa a la salida

    - Las entradas de control(n) son potencias de 2. Entonces hay 2n entradas de información

    - Para multiplexores de 8 o más salidas, se suelen utilizar multiplexores de 4 y 2 salidas

  - Demultiplexores: Misma función que los multiplexores, pero con salidas en vez de entradas. 1 entrada, n salidas

  - Decodificadores: Dispone de n entradas y 2n salidas, dependiendo de la entrada se elige la salida

  - Sumador:

    - Semisumador: Suma es una puerta XOR y acarreo una puerta AND

    - Semisumador solo para 2 bits solo. Si queremos sumar más se emplea un sumador completo

    - Para sumador completo, sumamos el resultado con el acarreo del anterior.

    - El sumador completo se puede construir con 2 semisumadores

### 3.3.2 – Circuitos Secuenciales

# Tema 4 – Aritmética

## 4.1 – Sistemas de Numeración

Sistema de Numeración: Conjunto de símbolos que se emplean para la representación de cantidades y las reglas que permiten trabajar con los mismos.

Sistema Posicional: Sistema de numeración en el cual la posición de los símbolos influye en su significado

Sistema Decimal:

- Sistema Posicional

- Base 10 - Símbolos 0-9

- Punto decimal establece que a su izquierda están los exponentes positivos y a la derecha están sus exponentes negativos

- Representación:

  - 1325 = 1·103 + 3·102 + 2·101 + 5·100

  - 1,235 = 1·100 + 3·10-1 + 2·10-2 + 5·10-3

Sistema Binario:

- Sistema de numeración empleado por los ordenadores

- Cada dígito se denomina bit (binary digit)

- 8 bits forman un byte

- Base 2 - Símbolos 0 y 1

- Unidades de la Información Digital:

| Para Almacenamiento (Bytes) |  |  | Para Transferencia(bit/s) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad | Símbolo | Valor en Base 2 | Unidad | Símbolo |
| Byte: | B | 20 | Bit: | b |
| Kilobyte: | kB | 210 | Kilobit: | kb |
| Megabyte: | MB | 220 | Megabit: | Mb |
| Gigabyte: | GB | 230 | Gigabit: | Gb |
| Terabyte; | TB | 240 | Terabit: | Tb |

- Representación Modular:

  - Resta y Suma son la misma operación si la representación es adecuada

  - Números equivalentes si: A = B + KN

Octal:

- Base 8

- Símbolos: 0-7

Hexadecimal:

- Base 16

- Símbolos: 0-9 y A-F

  - A=10,B=11,C=12,D=13,E=14,F=15

Teorema Fundamental de la Numeración: Relaciona un número en cualquier sistema posicional con su representación en decimal.

- XiBi con B = Base y X = Digito

- Ejemplo: 543,36 en base 10

  - 5·62 + 4·61 + 3·60 + 3·6-1 = 5·36+4·6+3·1+3·16 = 180+24+3+0.5 = 207.5 en base 10

## 4.2 – Operaciones En Binario

Complemento a 2:

- Se cumple si (k+p = 0) mod 2n

- Para convertir positivo a negativo, invierto bits y sumo 1

- Primer bit codifica en signo, pero la manera de codificar la magnitud varía así se asegura que el 0 solo tenga una representación.

- Rango asimétrico

- Caja de Conversión a Decimal:

| -128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Complemento a 1: Solo invierto bits

Cambio de Longitud:

- Para S-M: Añadir ceros entre el primer bit y el segundo hasta llegar a la longitud deseada

- Para Ca2:

  - Si negativo, rellenar con 1s al principio

  - Si positivo, rellenar con 0s

Representación de Decimales:

- Representación en Punto Fijo: Realizar potencias negativas y rellenar

  - Limites:

    - No se pueden representar números muy grandes

    - No se pueden representar fracciones muy pequeñas

- Representación en Coma Flotante:

  - Soluciona las limitaciones del punto fijo

  - Se separa en mantisa, base y exponentes

  - M · BE

    - M: Mantisa

    - B: Base

    - E: Exponente

  - Las mantisas han de estar normalizadas

    - El bit que acompaña a el signo es 1

    - Este bit es implícito y no se representa

  - Ejemplo: -0,28125 en binario y sesgo de 3 bits (3 bits para mantisa)

    - 1 001 0010

    - Signo: 1

    - Exp = 1 - sesgo = 1-3 = -2

    - Mantisa: 1001

- IEEE 754: Representación en coma flotante con características especificas

  - Precisión de 32 bits

  - 8 bits de Exponentes

  - 23 de Mantisa

  - 1 de signo

  - Exp: 0 y Mantisa: 0 → 0

  - Exp: 255 y Mantisa: 0 → +- infinito

  - Exp: 255 y Mantisa != 0 → NaN

Negación: Obtener el negativo de un número. Depende de la representación

- En S-M: Cambio el primer bit

- En Ca1: Invierto bits

- En Ca2: Hago Ca1 y sumo 1

Suma: Suma bit a bit

- Reglas:

  - 0+0 = 0

  - 0+1,1+0 = 1

  - 1+1 = 0 con acarreo 1

  - 1+1+1 = 1 con acarreo 1

- Desbordamiento: Obtenemos un bit más al realizar la suma

- Carry: Hay desbordamiento y no trabajamos signos

- Overflow: El signo que queda es incoherente

- Ejemplo: 7(0111) + 9(1001) = 0000. Seria 16(10000) pero hay desbordamiento

| Acarreo: 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 1 | 1 |
| + | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Resta: Igual que suma, pero el pasamos el segundo número a negativo

Multiplicación Sin Signo:

- Multiplicar el primero por cada bit del segundo

- Añadir un 0 por cada bit

- Sumar Cada multiplicación

- Reglas:

  - 0 · 0, 0 · 1, 1 · 0 = 0

  - 1 · 1 = 1

- Ejemplo: 7(0111) · 3(0011)

|  |  | 0 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |