Nombre y apellidos:

Grupo:

### LRSO. Práctica de configuración de red IP – Tema 4 – Curso 23/24

## Introducción
Normalmente una subred IP define un conjunto de ordenadores, cuyo rango de direcciones IP privadas son otorgadas por un mismo router, con el que se comunican. El router crea una subred, en la que todos los nodos comparten la misma dirección de subred y la misma máscara de subred. 

Normalmente los routers domésticos y móviles en modo zona WiFi tienen una única dirección pública, visible para cualquier dispositivo de la red IP pública.

El servicio NAT (Network Address Translation), realiza la función de puente entre la red IP local (LAN.-Red de Área Local) con la red IP pública (WAN. Red de Área Amplia).

El cambio de direcciones de origen de las IP privadas a la dirección IP publica de origen se realiza mediante un servicio NAT también incluido en el router. El método NAT más común para distinguir los tráficos salientes de las diferentes IP privadas, es usar la misma dirección IP, pero asociar el tráfico de cada dispositivo a un puerto diferente.

Una forma de comprobar las conexiones a la red, es realizar, desde el modo terminal, un ping a una dirección IP. El ping usa el protocolo ICMP. ICMP, es un protocolo de control con realimentación del nodo de destino e intermedios al de origen. Los resultados del ping, si existe conexión, son el valor de tiempo de ida y vuelta de los paquetes intercambiados (Round Trip Time o RTT) y un valor de TTL, que indica el número de nodos atravesados, hasta llegar al destino. El valor inicial de TTL es 64.

Los pings se paran con Ctrl+C.

Opciones del ping:

- ping -c 4 dirIP. Número de paquetes a enviar = 4. (Ubuntu)

- ping -n 4 dirIP. Número de paquetes a enviar = 4. (Windows)

La máxima tasa de datos de una comunicación IP, sin pérdida de paquetes y retransmisiones, etc se denomina: Throughput y se cumple que:  throughput <= RWIN/RTT.

RWIN, es la ventana de Recepción IP, y determina la tasa de datos que puede aceptar un dispositivo, antes de enviar un ACK.  El RTT puede limitar la tasa de datos, ya que cuantos más nodos tenga que atravesar un paquete (distancia), aumenta el tiempo RTT, disminuyendo así la tasa de datos.  Otro aspecto que limita la tasa de datos son las retransmisiones por perdidas de paquetes, por ejemplo nodos congestionados, que se saturan y se ven obligados a descartar paquetes, otro ejemplo son las redes inalámbricas WiFi, donde varias redes pueden coexistir a la misma frecuencia radio, es fácil que se transmita a la misma vez, corrompiéndose la información transmitida. A 2,4 GHz sólo se dispone de 3 canales independientes y sin solapamiento: 1, 6 y el 11 (ver figura inferior). El canal 14 no está permitido en España. Algunos dispositivos WiFi soportan la banda de 5 GHz, con muchos más canales.

Traceroute y sus equivalentes (tracert en Windows) también usan el protocolo ICMP, para determinar la ruta que sigue un paquete. Para ello envía paquetes con valores de TTL 1, 2, 3..por lo que al devolver los nodos 1, 2, 3 su respuestas, con su dirección IP, se determina la ruta hasta el destino final.

Traceroute no viene instalado en Ubuntu, por lo que en la práctica usaremos su equivalente en Windows, tracert. Su sintaxis es sencilla tracert dirección IP (tracert 192.168.1.52) o tracert URL (por ej. tracert abc.es)

La respuesta de tracert es la siguiente:

El número de la primera columna es el número de salto, posteriormente viene el nombre y la dirección IP del nodo por el que pasa, los tres tiempos siguientes son el tiempo de respuesta para los paquetes enviados (un asterisco indica que no se obtuvo respuesta).

## Configuración de red con nodos Ubuntu en modo bridge para poder hacer la práctica

Para la realización de la práctica Vamos a crear una subred IP dentro de nuestro ordenador con tres nodos:  dos máquinas virtuales Ubuntu y una interfaz IP de Windows, la interfaz WiFi. En la red de UTAD, por temas de seguridad está inhabilitada la comunicación entre dispositivos de la misma subred.

Para simular una red "normal" vamos a seguir los siguientes pasos, si no tenéis todavía dos máquinas virtuales Ubuntu creadas es necesario hacer:
Con Ubuntu1 apagado. Configurar Ubuntu en modo bridge.

VirtualBox → Configuración → Red → Configuración en puente (bridge)

Crear un clon de la máquina virtual Ubuntu1.

El resultado será que tendremos dos Virtual Machines (VMs) que a partir de ahora en la práctica llamaremos Ubuntu1 y Ubuntu2.

## Práctica

A continuación, encontrarás una tabla que debes completar con una serie de datos de la configuración de tu red. Para completarla, tendrás que ejecutar los comandos que se indican, en Ubuntu1, Ubuntu2 y Windows, y después rellenar las respuestas que se piden.  Adicionalmente debes adjuntar las capturas de pantalla que se indican. Asegúrate de que en dichas capturas se ve bien el comando que ejecutas y su resultado.

Recordatorio sobre algunos comandos que vas a tener que ejecutar

En Ubuntu → ip a. Obtiene la configuración IP otorgada por el servidor DHCP y la máscara de la subred.

Podemos reconocer si una VM Ubuntu no tiene una dirección IPv4 asignada, cuando no existe el campo inet 192.168.xxx.xxx… En este caso, para obtener la configuración IP, ejecutamos:

→ sudo dhclient

En  Windows   → ipconfig/all. Obtenemos la dirección IP de la WiFi, la máscara de red, dirección IP del router (puerta de enlace predeterminada), dirección MAC de la WiFi. Aunque no lo vamos a utilizar en la práctica con ipconfig /all, obtenemos otra información adicional.

Para obtener la dirección IP pública del router: http://www.cual-es-mi-ip-publica.com/ o  http://www.cual-es-mi-ip.net/

En Windows  → símbolo del sistema →  cmd → tracert <URL>. Obtenemos la ruta a diferentes URLs  ( abc.es, Ubuntu.com, Ubuntu2)

Empieza rellenando los siguientes apartados con los resultados que obtengas:

Captura de pantalla del resultado del comando ip add en el terminal de Ubuntu1

Captura de pantalla del resultado del comando ip add en el terminal de Ubuntu2

Captura de pantalla del comando ipconfig/all en Windows. Captura de pantalla de los interfaces Ethernet/Bluetooth, Ethernet Conexión de área local, LAN inalámbrica y Ethernet VirtualBox.

Captura de pantalla del comando tracert a abc.es

Rellenar la siguiente tabla según los datos obtenidos:

|  |  | Ubuntu 1 interfaz enp0s3 | Ubuntu 2 interfaz enp0s3 | WiFi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dirección IP del interfaz IPv4 IPv6 |  |  |  |
| 2 | Dirección MAC |  |  |  |
| 3 | Máscaras de red de la IPv4, en los dos formatos: 255.x..x.x y.y.y.y/Z |  |  |  |
| 4 | Tiempo de vida de la config IP (valid_lft) DHCP en ms. |  |  | No proporcionado |
| 5 | Dirección IP privada del router (Windows) |  |  |  |
| 6 | Valor medio de tiempo (RTT) de un ping de la interfaz de origen a los otros dos interfaces. Adjunta los pantallazos al final de la tabla. | Ubuntu2 Router | Ubuntu1 WiFi | Ubuntu1 Ubuntu2 |
| 7 | Dirección IP pública del router |  |  |  |
| 8 | Ruta entre nodos: tracert a abc.es. | ¿Cuál es la dirección IP del primer nodo atravesado? ¿A quién corresponde esa IP? |  |  |

Continua con las siguientes preguntas a completar:

9. ¿Pertenecen la WiFi y las dos VMs Ubuntu a la misma subred? (s/n) ¿Por qué?.

10. Indicar la dirección IP y mascara de red de un nuevo dispositivo que pertenezca a la misma subred.

En la subred de la WiFi y las VMs de Ubuntu, suponiendo que la máscara de subred fuera /22 indicar el número de dispositivos que podrían integrar la subred y la dirección IP más baja y más alta de la subred

11. Indicar la dirección IP y mascara de red de un dispositivo que no pertenezca a la misma subred

12. Con los datos obtenidos y teniendo en cuenta la estructura del paquete IP. Responde:

- ¿Qué cambio realiza el mecanismo NAT (implementado en el router) en un paquete que va desde Ubuntu1 a una dirección IP pública externa?

Según eso, rellena los siguientes datos:

Sentido salida, el paquete va desde el nodo Ubuntu1 a la red pública:

- Source IP Address (nodo Ubuntu1):

- Source IP Address (router):

Y en el sentido inverso, la respuesta del nodo de destino a Ubuntu1

- Destination IP Address (router):

- Destination IP Address (nodo Ubuntu1):

13. Ejecutar desde Ubuntu1:

ping -c 4 ubuntu.com

Rellena los siguientes datos:

- Dirección IP de ubuntu.com

- Valor promedio de RTT:

- Valor de TTL:

- Sabiendo que el valor inicial por defecto de TTL es 64. ¿Cuantos nodos han atravesado los paquetes ping?:

Captura de pantalla:

ping -c 4 abc.es

Rellena los siguientes datos:

- Dirección IP de abc.es

- Valor promedio de RTT:

- Valor de TTL:

- Sabiendo que el valor inicial por defecto de TTL es 64. ¿Cuantos nodos han atravesado los paquetes ping?

Captura de pantalla:

ping  -c 4 dirección IP de Ubuntu2

Rellena los siguientes datos:

- Valor promedio de RTT:

- Valor de TTL:

- Sabiendo que el valor inicial por defecto de TTL es 64. ¿Cuántos nodos han atravesado los paquetes ping?

Captura de pantalla:

- Ahora. responde razonando la respuesta:

¿Se confirma el aumento de RTT con la distancia?  Recordar Throughput = RWIN/RTT?

Ahora rellena los siguientes valores:

- Valor de RTT y nodos atravesados para Ubuntu.com:

- Valor de RTT y nodos atravesados para abc.es:

- Valor de RTT y nodos atravesados para Ubuntu2:

- Responde de nuevo razonando la respuesta:

¿Se confirma la disminución del valor TTL con la distancia?

¿Cuántos nodos han atravesados el paquete ping?

Ahora rellena los siguientes valores:

- Valor de TTL y nodos atravesados para Ubuntu.com

- Valor de TTL y nodos atravesados para abc.es

- Valor de TTL y nodos atravesados para Ubuntu2

14. Responde a las siguientes preguntas:

- ¿Qué herramienta utilizarías para obtener la dirección IP de ubuntu.com?

- Si pones en un navegador la IP obtenida en el punto anterior. ¿Qué sucede?

- ¿Qué es un servidor DNS?

- Poner ahora en un navegador la url: ubuntu.com. ¿Puedes explicar porque llegamos al mismo sitio que poniendo la IP de ubuntu.com?

15. Para saber la ruta que va a seguir un paquete, ejecutar ip route get [dirección_IP].

Ejecutar:

ip route get 2.22.145.19.

Responde a las preguntas:

- ¿A través de que nodo físico sale el paquete?:

- ¿Qué IP tiene?:

Captura de pantalla

16. Ejecuta desde Windows:

tracert  a ubuntu.com

- ¿Cuántos saltos ha habido?

- ¿Cuántas direcciones IP de Ubuntu.com se muestran?

- ¿Cuántos nodos hay que no se identifican, pero dejan pasar los paquetes al destino?

- ¿Cuánto nodos se identifican solamente con la IP?

- ¿Cuántos nodos se identifican con la IP y su nombre?

- ¿Puedes identificar los nodos que están fuera de España?

Captura de pantalla

tracert a la IP de abc.es

- ¿Cuántos saltos ha habido?

- ¿Cuántas direcciones IP de abc.es se muestran?

- ¿Cuántos nodos hay que no se identifican, pero dejan pasar los paquetes al destino?

Captura de pantalla

tracert a la Ubuntu2

- ¿Cuántos saltos ha habido?

Captura de pantalla

17. Ejecutar arp -a, en Windows, para obtener la tabla MAC/IP de la subred.

- ¿Qué direcciones IP reales están en uso?

- ¿En qué datos se diferencian los que están y no están en uso?

Incluye captura de pantalla.

18. Abre un navegador en Windows y conéctate a ubuntu.com y abc.es. Ejecuta desde Windows: 	route print

- ¿Cuántas interfaces físicas (con dirección MAC) aparecen?  indica cuales son las interfaces relacionadas con la WiFi, las de VirtualBox y las de Ethernet

- ¿Cuántas Rutas IPv4 activas aparecen?

- Indica las direcciones IP y el nombre de las interfaces a las que corresponden.

- ¿Cuántas rutas salen por la interfaz VirtualBox?

- ¿Cuántas rutas salen por la interfaz WiFi?

- ¿Cuántas rutas salen por la  interfaz de loopback?

- ¿Cuántas Rutas IPv6 activas aparecen?

- ¿Puedes identificar cuales son direcciones de broadcast?¿Como las identificas?

- ¿Puedes identificar cuales son direcciones reservadas?

- ¿Puedes identificar cuales son direcciones de loopback? ¿Cómo las identificas?

Captura de pantalla de la lista de interfaces y la tabla de enrutamiento IPv4:

Captura de pantalla de la tabla de enrutamiento IPv6:

19. Abre un navegador en Windows y conéctate a ubutun.com y abc.es. Ejecuta desde Windows: 	netstat -n

- ¿Cuántos puertos están activos, en el momento de la captura de pantalla?

- ¿Puedes describir la información que forma parte de la dirección local y la dirección remota?

Captura de pantalla.

Ejecuta ahora: netstat

- ¿Puedes describir la información que forma parte de la dirección local y la dirección remota?

Captura de pantalla:

20. Ejecuta los comandos indicados y responde a las preguntas relacionadas:  Windows nslookup abc.es, para obtener el nombre del servidor DNS y las IPs de abc.es.

- Ejecuta Windows nslookup abc.es, para obtener el nombre del servidor DNS y las IPs de abc.es.

- ¿Qué servidor DNS estás usando?

- ¿Puedes identificar el ISP (Internet Service Provider) Orange, Vodafone, Telefónica, etc?

- ¿Cuántas direcciones posibles se presentan para abc.es?

- ¿Coincide la IP de abc.es, obtenida mediante pings con las indicadas por el servidor DNS?

Captura de pantalla:

- ¿Qué comando usarías en Windows para obtener información de todos los interfaces de red de tu PC?

Captura de pantalla del comando usado y el resultado del comando, en el que se vean todos los interfaces disponibles.

- ¿Puedes indicar que interfaces que están y no están en uso?

- ¿Como sabes que no están en uso?